Лабораторная работа 2
Выполнил: Поняев Григорий 3МО рбд2

Задача 1:

1) 10.124.56.220 = 00001010.01111100.00111000.11011100

2) 113.72.101.11 = 01110001.01001000.01100101.00001011

3) 173.143.32.194 = 10101101.10001111.00100000.11000010

4) 200.69.139.217 = 11001000.01000101.10001011.11011001 (решение ниже)

5) 88.212.236.76 = 01011000.11010100.11101100.01001100

6) 01011101.10111011.01001000.00110000 = 93.187.72.48

7) 01001000.10100011.00000100.10100001 = 72.163.4.161

8) 00001111.11011001.11101000.11110101 = 15.217.232.245

9) 01000101.00010100.00111011.01010000 = 69.20.59.80

10) 00101011.11110011.10000010.00111101 = 43.243.130.61

Решение для п.4:

Имеем исходный адрес 200.69.139.217, преобразуем его в двоичный формат
Складываем степени двойки так, чтобы сумма давала 200, затем аналогично 69, 139 и 217

- 200 -> 128 + 64 + 8

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1 октет: 11001000

- 69 -> 64 + 4 + 1

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

2 октет: 01000101

- 139 -> 128 + 8 + 2 + 1

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

3 октет: 10001011

- 217 -> 128 + 64 + 16 + 8 + 1

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

4 октет: 11011001

В итоге собирая октеты в один адрес получаем:
11001000.01000101.10001011.11011001

Задача 2: таблица которая поможет записать ответ:

N + S + H = 32 – формула из книги как было упомянуто в методичке к лабораторной

- Записать маску для проекта: сеть 172.16.0.0. 250 подсетей и 220 хостов.

- Записать маску для проекта: сеть 10.0.0.0. 2000 подсетей и 1500 хостов.

- Записать маску для проекта: сеть 192.168.0.0. 4 подсети и 60 хостов.

- Класс B: N = 16

Подсети: 2^7=128 – мало, 2^8=256 – подойдет => S = 8

Хосты: Осталось H = 32 - 16 - 8 = 8. 2^8 - 2 = 254 ≥ 220 подойдет

Маска: N + S = 24

Ответ: 255.255.255.0 (/24)

- Класс А: N = 8

Подсети: 2^10=1024 – мало, 2^11=2048 – подойдет => S = 11

Хосты: Осталось H = 32 - 8 - 11 = 13. 2^13 - 2 = 8190 ≥ 1500 подойдет

Маска: N + S = 19

Ответ: 255.255.224.0 (/19)

- Класс С: N = 24

Подсети: 2^2=4 – ровно => S =2

Хосты: Осталось H = 32 - 24 - 2 = 6. 2^6 - 2 = 62 ≥ 60 подойдет

Маска: N + S = 26

Ответ: 255.255.255.192 (/26)

Задача 3: Разделите сеть 192.168.1.0/24 на 3 разные подсети. Найдите и запишите в каждой подсети ее адреса, широковещательный адрес, пул разрешенных к выдаче адресов и маску. Требуемые размеры подсетей:

1) Подсеть на 120 адресов.
2) Подсеть на 12 адресов.
3) Подсеть на 5 адресов.

- Нужно хостов: >120 -> 2^7 – 2 = 126. Таким образом H = 7. Блок – 128 адресов

Маска: 32 – 7 = /25 (255.255.255.128)

Адрес сети: 192.168.1.0

Широковещательный адрес: 192.168.1.127

Доступные: от 192.168.1.1 до 192.168.1.126

- Нужно хостов: >12 -> 2^4 – 2 = 14. Таким образом H = 4. Блок – 16 адресов

Маска: 32 – 4 = /28 (255.255.255.240)

Адрес сети: 192.168.1.128

Широковещательный адрес: 192.168.1.143

Доступные: от 192.168.1.129 до 192.168.1.142

- Нужно хостов: >5 -> 2^3 – 2 = 6. Таким образом H = 3. Блок – 8 адресов

Маска: 32 - 3 = /29 (255.255.255.248)

Адрес сети: 192.168.1.144

Широковещательный адрес: 192.168.1.151

Доступные: от 192.168.1.145 до 192.168.1.150